CƠ BẢN VỀ ĐIỆN TRỞ:

Vòng số1    Vòng số2    Vòng số3    Vòng số4

| Màu | Vòng số 1 (số thứ nhất) | Vòng số 2 (số thứ hai) | Vòng số 3 (số bội) | Vòng số 4 (sai số) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đen | 0 | 0 | *100 |  |
| Nâu | 1 | 1 | *101 | ±1% |
| Đỏ | 2 | 2 | *102 | ±2% |
| Cam | 3 | 3 | *103 |  |
| Vàng | 4 | 4 | *104 |  |
| Xanh lá | 5 | 5 | *105 |  |
| Xanh dương | 6 | 6 | *106 |  |
| Tím | 7 | 7 | *107 |  |
| Xám | 8 | 8 | *108 |  |
| Trắng | 9 | 9 | *109 |  |
| Vàng kim |  |  | *10-1 | ±5% |
| Bạc |  |  | *10-2 | ±10% |

Như vậy điện trở trên hình được tính như sau:

Vòng 1: màu cam (3)

Vòng 2: màu cam (3)

Vòng 3: màu đỏ (102)

Vậy R=33x102 =3300Ω=3,3k Ω

Các trị số điện trở tiêu chuẩn:

| 10 | 12 | 15 | 18 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | 27 | 33 | 39 |
| 43 | 47 | 51 | 56 |
| 68 | 75 | 82 | 91 |

Ví dụ:	1Ω, 10Ω, 100Ω, 1kΩ…

1,5Ω, 15Ω, 150Ω, 1,5kΩ …

Công suất của điện trở : từ 1/8W đến vài W, công suất càng lớn thì càng dài (bảng chiều dài điện trở theo công suất):

| 1/8W | 1/4W | 1/2W | 1W | 2W | 4W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,4cm | 0,7cm | 1cm | 1,2cm | 1,6cm | 2,4cm |

BIẾN TRỞ (VR) : hay còn gọi là chiết áp

QUANG TRỞ: có giá trị điện trở tùy thuộc vào cường độ ánh sáng chiếu vào nó. Cường độ ánh sáng càng lớn thì điện trở càng nhỏ và ngược lại.